2022 Digital IC Design Homework 3

| NAME |  | 陳柏維 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Student ID |  | P76101283 |  |  |  |  |  |
| Simulation Result |  |  |  |  |  |  |  |
| Functional simulation | Pass/ Fail (encoder) |  | Pass/ Fail (decoder) | Gate-level simulation | Pass/ Fail (encoder) |  | Pass/ Fail (decoder) |
| Synthesis Result |  |  |  | encoder |  | decoder |  |
| Total logic elements |  |  |  | 475 |  | 80 |  |
| Total memory bit |  |  |  | 16384 |  | 0 |  |
| Embedded multiplier 9-bit element |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| Simulation time img0 |  |  |  | 538590 |  | 61590 |  |
| Simulation time img1 |  |  |  | 524070 |  | 61620 |  |
| Simulation time img2 |  |  |  | 399210 |  | 61590 |  |
| Description of your design |  |  |  |  |  |  |  |
| Encoder: 就等到資料讀取完成之後，才開始做計算。主要Stage大概分成4個部分 1.Reading 2.Calculate 3.Output 4.Finish 。 Reading : 又分成一開始的資料讀取跟look-ahead buffer 未滿之前的讀取。 Calculate: 原先是寫一個function但是後來不能合成就把它改成一個clk依 據sliding windows 的方式來偵測有沒有對到。 Output: 就把剛剛算出來的答案做輸出而已。 Finish: 就結束而已。 Decoder: 我認為沒有甚麼stages可言，所以直接用一個sequential block 來輸出每一 個clk所產生的output。並且把提前半個clk來的code_pos,code_len,用一個wire存起來，並在clk來的時候，針對剛剛所存的做判斷如果index == code_len 則輸出 chardata[3:0] 否則 輸出之前的search_buffer[code_pos] 並且index ++。 |  |  |  |  |  |  |  |

Scoring = (Total logic elements + total memory bit + 9*embedded multiplier 9-bit element)